附件：

确认通知

（采购人名称） ：

我方已于     年        月       日收到你方     年        月       日发出的     （项目名称）   参加采购活动的邀请书，并确认 参加  不参加本次采购活动。

本次采购活动联系人：               ，联系电话：               ， 电子邮箱：

谢谢邀请。

被邀请单位名称：           （单位公章）

委托代理人签字或盖章：

年        月        日

- 采购需求

1.项目需求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18吨道路洗扫车 | 台 | 1 | 加装公路护栏清洗装置 |

2.总体要求、主要技术参数

（1）本次购置设备为18吨洗扫车。供应方设计、生产的设备应根据生产工艺的要求，具有当代先进水平，同时满足本次采购文件的要求，设备性能优良，构造合理，以保证设备在长期运转时性能稳定；投标方对所提供设备的技术资料、设备质量、消耗指标及使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责；投标方提供的设备必须是成熟的、技术先进的定型产品。

（2）设备技术参数

| - 设备名称 | - 参数序号 | - 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 18吨洗扫车 | - 1 | - 长（mm） | - ≥8910 |
|  | - 2 | - 宽（mm） | - ≥2500 |
|  | - 3 | - 高（mm） | - ≥3000 |
|  | - 4 | - 排放标准 | - 不低于国VI标准 |
|  | - 5 | - 燃料类型 | - 柴油 |
|  | - 6 | - 底盘发动机额定功率（kW） | - ≥169 |
|  | - 7 | - 副发动机额定功率（kW） | - ≥119 |
|  | - 8 | - 底盘类型 | - 东风天锦底盘 |
|  | - 9 | - ★额定载质量（kg） | - ≤5570 |
|  | - 10 | - 整车整备质量（kg） | - ≤12340 |
|  | - 11 | - ★前悬（mm） | - ≤1400 |
|  | - 12 | - ★后悬（mm） | - ≤2200 |
|  | - 13 | - ★接近角（°） | - ≥16 |
|  | - 14 | - ★离去角（°） | - ≥14 |
|  | - 15 | - 轴距（mm） | - ≤5300 |
|  | - 16 | - 高压水泵额定压力（MPa） | - ≥10 |
|  | - 17 | - 高压水泵额定流量（L/min） | - ≥142 |
|  | - 18 | - 洗扫宽度（m） | - ≥3.5 |
|  | - 19 | - 清水箱容积 （L） | - ≥10000 |
|  | - 20 | - 垃圾箱容积 （L） | - ≥7000 |
|  | - 21 | - 采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”的结构。 |  |
|  | - 22 | - 左、右扫盘需采用由单根油缸控制升降和外摆的清洗扫路车两用扫盘，还需具有防碰撞避让功能。 |  |
|  | - 23 | - 洗扫车后部需装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航播放倒车影像并导航，防止追尾。 |  |
|  | - 24 | - ★垃圾箱需采用不锈钢瓦棱结构设计。（需提供图片证明文件） |  |
|  | - 25 | - ★垃圾箱内需设有清洗装置，采用大平面斜置底板。（需提供图片证明文件） |  |
|  | - 26 | - ★采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业起动和作业停止时，吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制。 |  |
|  | - 27 | - ★扫盘需采用凸形结构设计。（需提图片证明文件） |  |
|  | - 28 | - ★车辆左右两侧除配有可充当侧防护的清扫装置外还配有符合国家强制标准的实体铝合金防护栏，保护燃油箱等重要部件，提高车辆的安全性。（提供公告证明材料） |  |
|  | 29 | - 车辆至少具备全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗共9种作业模式。 |  |
|  | 30 | - 垃圾箱侧板与顶板需采用折弯+大圆角过渡。 |  |
|  | 31 | - ★垃圾箱后尾门采用插销式锁紧方式（需提供图片证明文件） |  |
| 公路护栏清洗装置 | 1 | - 滚刷高度（mm） | - ≥605（mm） |
|  | 2 | - 滚刷直径（工作状态） | - ≥1000（mm） |
|  | 3 | - 滚刷工作转速 | - ≥350r/min |
|  | 4 | - 清洗速度 | - 5km~km/h |
|  | 5 | - ★可与18吨洗扫车匹配且为双滚刷装置。 |  |